i) ... y(2)

Y = y(n)

y(0).

Если результат поразрядного сложения в каждом разряде меньше основания системы счисления, т.е.

x(i) + y(i) < р,

где х, у » О, 1, 2, ... n, a p — основание системы счисления, то в соответствующий разряд суммы С — c(i) записывается цифра, которая отображает количество, равное

В том случае, если результат поразрядного сложения больше основания системы счисления или равен ему, т.е.

i) >= р,

то в соответствующий разряд суммы записывается цифра, которая отображает количество, равное

c(i) = x(i) + y(i) - р,	,;                                      /:.

и в старший разряд c(i+l) переносится единица, которая должна учитываться при суммировании в этом разряде. Это правило очень наглядно можно изобразить с. помощью алгоритма поразрядного сложения двух чисел. Блок-схема этого алгоритма представлена на рис. 15.

Операция вычитания является обратной к операции сложения. Поэтому при вычитании числа Y из числа X поступают по аналогичным правилам. То есть, если разряд вычитаемого меньше разряда уменьшаемого:

НАЧАЛО

| 21 - | = 0 |
| --- | --- |

= -k

| Zi:=Zi+(Xi+Yi)-p |  |
| --- | --- |

нет

да

Zi:=Zi+Xi+Yi

|  | нет |
| --- | --- |
| КОНЕЦ |  |

да

Рис. 15. Блок-схема алгоритма сложения двух чисел

32