Следовательно, 110101,00111(2) - 155,16(8).                                ^ л Аналогичным образом переводятся числа из шестнадцатиричной в двоичную систему счисления и обратно. Только в этом случае каждой шестнадцатиричной цифре соответствуют четыре двоичных разряда, т.к. 16 -• 2 .

Рассмотренные способы перевода чисел в двоичную систему счисления позволяют упростить и перевод в эту систему счисления десятичных чисел. Для этого десятичные числа сперва преобразуют в восьмеричные, а затем от восьмеричной записи переходят к двоичной. Этот, казалось бы более сложный путь, в действительности является более коротким.

Пример. Требуется десятичное число 725,9375 перевести в двоичную систему счисления. Перевод числа в восьмеричную систему счисления:

Восьмеричная запись исходного числа: 1325,74. Перевод восьмеричного числа в двоичное: 1011010101,1111.

В общем случае, когда основание новой системы счисления является целой степенью k основания старой системы счисления, то перевод числа в новую систему счисления состоит в замене каждых k цифр справа и слева от запятой в старой записи числа одной цифрой в новой системе счисления, отображающей то же количество. Обратный перевод состоит в соответствующей замене одной цифры в старой системе счисления k цифрами новой системы счисления.

4) Использование представления числа в форме многочлена для перевода чисел в десятичную систему счисления

Для того, чтобы определить количество, отображаемое числом в любой позиционной системе счисления, необходимо значение каждой цифры умножить на весовое значение ее позиции и полученные произведения сложить. Это положение иногда целесообразно использовать при переводе чисел в десятичную систему счисления, когда степени, в которые возводятся основания, невелики.

5) Двоично-десятичная кодированная система счисления

Современные вычислительные машины выполняют арифметические операции как в двоичной, так и в десятичной системе счисления. Правда, при выполнении операций в десятичной системе счисления в ЭВМ используются элементы, имеющие только два устойчивых состояния «О» и «/». Поэтому каждая десятичная цифра числа при его записи в ЭВМ кодируется четырехзначным двоичным числом. Четверка двоичных чисел, изображающих десятичную цифру, называется тетрадой. Таким образом, двоично-десятичная запись числа отличается от его десятичной записи тем, что для изображения каждой цифры применяется не один знак, а четыре знака.

Перевод двоично-десятичного числа в десятичное состоит в следующем: двоично-десятичное число разбивают на тетрады (от запятой вправо и влево) и каждую тетраду заменяют отвечающей ей десятичной цифрой.

Пример. Десятичное число 732,65 изобразится в двоично-десятичной системе следующим образом:

011100110010,01100101(2/10),

Перевод двоично-десятичных чисел в десятичные производится в обратном порядке, например:

110001001,00111001(2/10) ° 0001 1000 1001, ООН 1001(2/10) = 189,39(10).