В этой таблице для разделения целой и дробной части числа использован символ «.» вместо «,». Такое представление чисел используется во всех ЭВМ, поэтому в дальнейшем при записи чисел мы будем использовать точку вместо запятой.

Из приведенной таблицы видно, что значения переменных изменяются по величине, по крайней мере, в 10**5 раз. Если в этой задаче взять больше значений аргумента х, то диапазон возможных значений увеличится еще больше.

При естественном представлении чисел для каждой двоичной цифры отводится один разряд в памяти вычислительной машины. Совокупность разрядов для записи числа носит название ячейки памяти. Естественное представление числа требует, чтобы некоторое постоянное количество разрядов отводилось для хранения дробной части, а остальные — для хранения целой части числа. Для изображения знака числа в машине приняты следующие обозначения:

а схематичное изображение ячейки памяти ЭВМ представлено на рис.16. В этой ячейке запятая (точка) фиксирована после четвертого разряда. Сама точка в ячейке не записывается.

Фиксированное положение точки при естественном представлении чисел определяет то, что такое представление числа носит название «С фиксированной точкой».

При выполнении арифметических операций с фиксированной точкой могут получаться результаты, целая часть которых содержит больше цифр, чем число разрядов ячейки, отведенных для хранения целой части. При этом происходит переполнение разрядной сетки. Чтобы избежать этого, необходимо все величины, входящие в решаемую задачу, умножить заранее на множители, подобранные с таким расчетом, чтобы в процессе вычислений разрядная сетка не переполнялась. Эти множители носят название масштабных коэффициентов.

Подбор масштабных коэффициентов представляет собой нелегкую работу, для упрощения которой в большинстве ЭВМ запятая фиксируется непосредственно после знакового разряда (рис. 17). При таком представлении в ячейке могут быть записаны только правильные дроби. Превращение всех величин, фигурирующих в решаемой задаче, в правильные дроби достигается предварительным выбором масштабных коэффициентов. Представление чисел с фиксированной точкой в виде правильных дробей имеет ряд преимуществ при выполнении арифметических операций. Так, при сложении двух чисел переполнение может произойти только на один разряд, возникнет единица переноса в знаковый разряд. Чтобы зафиксировать результат переполнения, в этом случае для записи знака числа достаточно отводить не один, а два разряда:

-   В этом случае при переполнении в знаковых разрядах результата будут записаны противоположные значения: «01» или «10».

Переполнения разрядной сетки при выполнении операции умножения вообще никогда не произойдет, т.к. перемножение двух правильных дробей всегда в результате дает правильную дробь.

Однако выполнение операций с фиксированной точкой сопровождается серьезным неудобством—необходимостью использования масштабных коэффициентов.

номера разрядов

Рис. 16. Схематическое изображение ячейки памяти при записи чисел с фиксированной точкой

41