ГЛАВА 3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ

3.1. Представление программ и данных в ЭВМ

Программы обработки данных, так же, как и сами данные, являются информацией, которую необходимо вводить в ЭВМ. Чтобы понять, каким образом данные и программы размещаются в памяти вычислительной машины, разберем процесс создания программ в абсолютных адресах.

Программами в абсолютных адресах называются программы, записанные в таком виде, в каком они находятся в ЭВМ. Процесс создания программ в абсолютных адресах называется программированием в абсолютных адресах. На начальном этапе создания вычислительных машин программы писались исключительно в абсолютных адресах. В настоящее время такое программирование используется только при разработке базового математического обеспечения, и то в ограниченном объеме, из-за большой трудоемкости и малопроизводительное™. Его также еще можно встретить при создании программ для специализированных ЭВМ. Ограниченность применения программирования в абсолютных адресах связана с тем, что надо очень хорошо знать действие каждой команды, форму представления команд и чисел в памяти конкретной ЭВМ.

Однако программирование в абсолютных адресах позволяет лучше понять принцип работы ЭВМ и в этом смысле является необходимым этапом изучения основ вычислительной техники. Кроме того, разработка простейших программ в абсолютных адресах вырабатывает у студентов навыки логического алгоритмического мышления.

Возьмем некоторую абстрактную вычислительную машину и предположим, что она имеет следующий набор команд и следующую форму представления чисел.

Значение разрядов ячейки памяти, если в нее записана команда, будут такими, как показано выше, где

1 ... 45   — номера разрядов ячейки памяти,

КОП     — код операции команды,

Al       — 1-ый адрес,

А2       — 2-ой адрес,

A3        — 3-ий адрес.

Введем следующие коды операции команд (КОП):

00       — пересылка информации из ячейки с адресом Al в ячейку с адресом A3,

01       — арифметическое сложение, т.е. число из ячейки с адресом Al складывается с числом из ячейки с адресом А2 и результат посылается в ячейку с адресом A3,

02       — арифметическое вычитание, т.е. число из ячейки с адресом А2 вычитается из числа, хранящегося в ячейке с адресом Al и результат посылается в ячейку A3,

48