Перейдя таким образом от отрицательных чисел к их положительным изображениям, мы имеем возможность заменить операцию вычитания операцией сложения. Замена операции вычитания сложением требует предварительной замены отрицательных слагаемых их изображениями с последующей обратной заменой суммы, имеющей в знаковом разряде единицу, ее' значением.

Рассмотрим способы перевода отрицательных чисел из области их значений (-1,0) в область их изображений (+1,+10), что соответствует суммированию отрицательных чисел из области (-1,0) с константой, равной двум. Эта константа может быть представлена как сумма двух единиц, первая из которых обозначает отрицательный знак числа, а разность второй и исходного числа представляет собой дополнение этого числа до единицы:

В свою очередь, дополнение до единицы можно записать в виде

При вычитании любой двоичной дроби из дроби, у которой во всех разрядах после запятой стоят единицы, мы всегда получим дробь, значения разрядов которой противоположны значениям аналогичных разрядов исходной дроби, т.е.:

Следовательно, для того, чтобы получить дополнение данной дроби до единицы, достаточно изменить значения всех разрядов на противоположные и прибавить в младший разряд единицу. Можно ограничиться лишь изменением значений разрядов на противоположные, но в этом случае, при выполнении операции сложения, к полученной сумме необходимо прибавить единицу в младший разряд.

Таким образом, существует два пути для преобразования правильных отрицательных дробей в область положительных значений. Это перевод их в дополнительный или обратный код.

Для перевода правильной отрицательной дроби (двоичной) в дополнительный код необходимо в знаковом разряде поставить единицу, а все цифры разрядов числа инвертировать (изменить на противоположные значения) и к младшему цифровому разряду прибавить единицу.

Для записи правильной отрицательной двоичной дроби в обратном коде необходимо в знаковом разряде поставить единицу, а все цифры числа инвертировать.

Правильные положительные дроби остаются неизменными при переводе в дополнительный и обратный коды. Следовательно, если при выполнении арифметической операции получается положительный результат, то он не требует дополнительных преобразований. Отрицательный же результат арифметической операции необходимо перевести в прямой код, который имеет в знаковом разряде единицу, а в цифровых разрядах — запись числа из области его значений (-1,0).

Для определения переполнения разрядной сетки, при котором результат сложения чисел, меньших по абсолютному значению единицы, становится больше единицы, в ЭВМ используются модифицированные обратный и дополнительный коды.

Модифицированные обратный и дополнительный коды отличаются от обычных обратных и дополнительных кодов тем, что имеют два знаковых разряда. Если значения этих разрядов не совпадают, то имеет место переполнение и в ЭВМ вырабатывается сигнал либо на прекращение процесса вычислений, т.е. остановки машины, либо на устранение переполнения разрядной сетки машины.

Арифметические операции над двоичными числами, представленными в форме с плавающей точкой, сводятся к выполнению арифметических операций отдельно над мантиссой и порядком.

Так, при выполнении операций сложения на первом этапе необходимо произвести выравнивание порядков слагаемых. Обычно порядки выравниваются в сторону большего, чтобы не получить мантиссы больше единицы. Выравнивание порядков приводит к обязательному уменьшению мантиссы числа с меньшим порядком во столько раз, во сколько увеличился порядок числа.

45