Диапазон чисел, представленных в ячейке с плавающей точкой, характеризуется неравенством

При анализе выполнения арифметических операций в различных системах счисления мы пришли к выводу, что наиболее просто эти операции выполняются в двоичной системе счисления. Наиболее длительными арифметическими операциями являются операции умножения и деления, т.к. при их выполнении необходимо подсчитывать частичные произведения с последующим их сложением или вычитанием. В двоичной системе счисления частичные произведения являются результатом умножения либо на нуль, либо на единицу. Поэтому операция умножения в этой системе счисления сводится к перезаписи и сдвигу множимого с последующим суммированием, а операция деления — к перезаписи и сдвигу с последующим вычитанием.

Таким образом, чтобы реализовать выполнение всех арифметических операций на ЭВМ<< необходимо иметь устройства, в которых производится сдвиг чисел, и устройства для сложения' и вычитания чисел.

Чтобы сократить количество необходимых устройств для выполнения арифметических операций, рассмотрим, каким образом операция вычитания двух чисел может быть заменена операцией сложения.

Операция вычитания двух положительных чисел эквивалентна операции алгебраического сложения положительного числа с отрицательным:

Для чисел, представленных в форме с фиксированной точкой после знакового разряда, диапазон возможных значений лежит в интервале от -1 до +1. Причем отрицательные числа лежат в диапазоне от -1 до 0 (рис.19).

Область представления чисел

Рис. 19. Области значений чисел и их изображений на числовой оси

Чтобы избавиться от отрицательных чисел, переместим область их значений из интервала (-1,0) на числовой оси в интервал (+1, +2), (в двоичной системе (+1.+10)) таким образом, чтобы граница интервала -1 совпала с +1, а граница 0 — с 10 (в двоичной системе). Это преобразование соответствует увеличению каждого отрицательного числа -Ь на два, т.е.

b' = -b + 10 (в двоичной системе),                                             -

Совокупность значений Ь` образуют область представления отрицательных чисел. Область значений положительных чисел совпадает с их областью изображений. Заметим, что при таком изображении все положительные числа будут иметь 0 в знаковом разряде, т.к. они меньше единицы, а отрицательные числа — 1. Значение 1, 000...0 соответствует отрицательному нулю «-О».

44