.Следовательно, запись числа в виде. называется нормализованной, если

1/q < | т | < 1

Все числа с плавающей точкой хранятся в памяти ЭВМ в нормализованном виде. Структура записи числа с плавающей точкой представлена на рис.18. Если в результате выполнения арифметических операций получается ненормализованное число, то оно подлежит обязательной нормализации.

При сложении мантисс двоичных чисел может быть получен ненормализованный результат, который устраняется сдвигом мантиссы влево на такое количество разрядов, при котором первой цифрой после запятой станет единица.

Умножение чисел, представленных в форме с плавающей точкой, аналогично умножению чисел, представленных в форме с фиксированной точкой, с той лишь разницей, что необходимо еще определить порядок произведения алгебраическим сложением порядков сомножителей. Кроме того, может возникнуть необходимость в нормализации результата.

Деление двоичных чисел, представленных в форме с плавающей точкой, предусматривает выполнение следующих действий:

— определение знака частного сложением знаковых разрядов делимого и делителя;

— определение значения и знака порядка частного вычитанием из порядка делимого порядка делителя;

— деление абсолютных значений мантисс по аналогии с делением чисел, представленных в форме с фиксированной точкой;

— проверка возможности появления и устранение нарушений нормализации.

Для сокращения выполнения арифметических действий перевод отрицательных чисел в дополнительный или обратный код производится в процессе ввода этих чисел в ЭВМ.

В некоторых моделях ЭВМ вместо знака порядка используется характеристика. Под характеристикой (х) понимается «смещенный порядок», полученный в результате прибавления к порядку целого положительного числа смещения (Е), т.е. х = р + Е. Для моделей ЕС ЭВМ смещение равно 64, а диапазон порядка изменяется от -64 до +63. Следовательно, при характеристике, равной 0, порядок числа будет равен -64, а характеристика, равная 127, означает порядок +63.

Рассмотрим в общем случае границы диапазона чисел, представляемых в памяти вычислительной машины.

Пусть задано число с фиксированной точкой. Для его хранения отведено п разрядов для записи целой части и k разрядов для записи дробной части. Очевидно, что самое большое положительное число, которое можно записать в такой ячейке, равно

а самое малое положительной число равно

Таким образом, диапазон чисел, представляемых в ячейке ЭВМ при их записи с фиксированной точкой, определяется неравенством

Подсчитаем для общего случая границы диапазона чисел, записываемых с плавающей точкой.

Пусть р — число разрядов ячейки, отведенных для абсолютной величины порядка. Самым большим положительным числом, которое можно записать в такой ячейке, будет

Самым малым нормализованным числом, представленным в рассматриваемой ячейке, будет

43