— многоразрядные сумматоры с циклическим переносом из старшего разряда в младший (рис. 22), который используется для сложения чисел в обратном коде.

Рис. 21. Многоразрядный двоичный сумматор без переноса из старшего разряда

Рис. 22. Многоразрядный двоичный сумматор с циклическим переносом

Вопросы и упражнения                                   ПО

1. Для чего нужно представление чисел в обратном и дополнительном коде?    —

2. Каким образом связаны между собой дополнительный и обратный код чисел?

3. Какой тип сумматора используется для сложения чисел в обратном коде и в дополнительном коде?

4. Для чего нужно представление чисел с фиксированной и плавающей точкой? В каких случаях нужно пользоваться каждым из этих представлений?

5. Каким образом в ЭВМ автоматически фиксируется переполнение разрядной сетки?

6. Для чего нужна нормализация чисел?

7. Сложить заданные числа с использованием обратного кода в следующем формате ячейки: 1 разряд — знаковый, 15 разрядов — информационные. Точка фиксируется после знакового разряда: а) -0.65625 и 0.34375; б) 0.8125 и 0.1875; в) 215 и -147; г) -125 и 246.

8. Сложить заданные числа с использованием дополнительного кода с плавающей точкой--в формате ячейки: 1 разряд — знак числа, 15 — мантисса, 1 — знак порядка и 5 разрядов — порядок: а) -144.65625 и 224.34375; б) -234.8125 и 134.1875.

47