В результате сложения двух двоичных чисел может быть получен результат больше единицы, что говорит о переполнении разрядной сетки машины. Признаком такого нарушения служит появление в знаковых разрядах комбинаций цифр 10 или 01. Это нарушение автоматически устраняется в машине сдвигом мантиссы суммы вправо на один разряд и увеличением порядка на единицу.

Как было показано ранее, существуют способы, которые позволяют свести выполнение всех арифметических операций к операциям сдвига и сложения положительных чисел. Выполнение операции сложения положительных двоичных чисел осуществляется в ЭВМ двоичными сумматорами, которые являются одними из основных элементов арифметических устройств вычислительных машин.

В основе операции сложения двоичных чисел лежит поразрядное сложение их цифр с учетом единиц переноса из предыдущих разрядов. Поэтому элементарной ячейкой любого сумматора является одноразрядный двоичный сумматор, имеющий два входа для подачи цифр слагаемых «А» и «В», один вход для подачи единицы переноса из предыдущего разряда «РО» и два выхода: «С» — для считывания соответствующего цифрового разряда суммы и «PI» — для передачи единицы переноса в старший разряд (рис. 20)

Запись чисел в сумматор и считывание результатов производится соответствующими        уровнями электрического сигнала, т.е. единице соответствует  высокий уровень напряжения, а нулю — низкий.

Работа одноразрядного двоичного сумматора может быть полностью описана таблицей, в которой всем возможным состояниям его входов поставлены в соответствие состояния   его  выходов (табл.19).

Рис.20. Условное изображение одноразрядного двоичного сумматора

Таблица 19 РАБОТА ОДНОРАЗРЯДНОГО ДВОИЧНОГО СУММАТОРА

Из этой таблицы, в частности, видно, что единица переноса в старший разряд возникает в том случае, когда единицы подаются сразу на два или три входа, а соответствующий разряд суммы «С» равен единице, когда единицы подаются на один или три входа, что полностью соответствует таблице сложения двоичных чисел.

Путем соединения между собой нескольких одноразрядных двоичных сумматоров получают многоразрядные двоичные сумматоры

Существуют два типа многоразрядных сумматоров:

— многоразрядные сумматоры без переноса из старшего разряда (рис. 21), который используется для сложения чисел в дополнительном коде,

46