Вопросы и упражнения.

1. В чем состоит принципиальное отличие ЭВМ от микрокалькулятора?

2. Что Вы понимаете под принципом иерархии? Как этот принцип реализуется в устройстве управления и организации памяти ЭВМ?

3. По каким принципам проводится классификация каналов?

4. Отпадет ли необходимость в ДЗУ с развитием элементной базы ОЗУ и снижением ее стоимости?

5. Какие возможности предоставляют пользователям развитые периферии ЭВМ?

6. Какие функции выполняет мультиплексор передачи данных?

4.2.Многопроцессорные ЭВМ и многомашинные комплексы

Развитие идей параллелизма в работе отдельных устройств ЭВМ привело к созданию многопроцессорных ЭВМ, отличительной особенностью которых является наличие двух или более процессоров с примерно равными возможностями или специальных процессоров. В таких ЭВМ обеспечивается возможность доступа всех процессоров к общей памяти, к каналам, устройствам ввода-вывода и периферийным устройствам. Это достигается наличием единой операционной системы, осуществляющей общее управление аппаратными и программными средствами ЭВМ и возможностью тесного взаимодействия элементов аппаратного и программного обеспечения (перераспределение программ между процессорами, общие данные, прерывание).

Многопроцессорные ЭВМ в зависимости от структуры связей между всеми устройствами подразделяются на следующие типы:

—с общей, разделенной во времени, шиной;                                       — с перекрестной коммутацией;

— матричные (векторные);

— с конвейерной обработкой данных.

Структура с общей шиной является простейшей и реализуется с минимальными затратами. Все устройства в ней присоединены параллельно к одной двунаправленной (рис. 38,а) или двум однонаправленным шинам (рис. 38,6). Каждый блок информации, передаваемой на шину, должен содержать адрес устройства, которому направлены данные, подлежащие передаче. Поскольку все потоки информации передаются через общую шину, то неизбежно возникают ситуации, связанные с занятостью общей шины различными устройствами.

Рис.38. Структура многопроцессорной ЭВМ с общей шиной

79