ОЗУ у большинства ЭВМ выполнены на ферритовых сердечниках, магнитных пленках, на проволоках, покрытых магнитной пленкой, на интегральных схемах. Электронные ОЗУ начинают приобретать все большее значение в вычислительной технике, открывая принципиальные возможности достижения огромных объемов и очень высокого быстродействия.

По объему хранимой информации ДЗУ намного превосходят ОЗУ. В расчете на единицу хранимой информации ДЗУ в тысячи и десятки тысяч раз дешевле. Но, как правило, они в сотни раз уступают ОЗУ по быстродействию. Например, чтобы добраться до одного числа, хранящегося на магнитной ленте, надо затратить в 1000000 раз больше времени, чем при обращении к ОЗУ.

В качестве ДЗУ используются магнитные ленты, магнитные карты, магнитные диски, магнитные барабаны. В настоящее время в качестве внешних ДЗУ используются ЗУ, основанные на принципах записи и считывания информации лазерным лучом.

Обычно устройство управления, арифметико-логическое устройство и сверхоперативную память называют центральным процессором. Иногда в его состав включают и ОЗУ. По своему функциональному назначению процессором называется часть ЭВМ, которая интерпретирует программы и выполняет инструкции (команды). Остальные устройства машины называют внешними устройствами или периферийным оборудованием (рис. 37).

Микропроцессоры. Микропроцессором (МП) называется программно-управляемое устройство для обработки цифровой информации, реализованное в виде одной или нескольких больших интегральных схем (БИС). Микропроцессоры делятся на несколько классов в зависимости от особенностей их структуры и основных параметров.

В зависимости от способа программирования различают МП, выполняющие определенный набор команд, и МП, выполняющие набор микрокоманд.

Микропроцессоры первого типа выполняют набор из нескольких десятков (обычно 40-80) относительно простых команд, реализация которых обеспечивается с помощью блока управления, работающего по микрокомандному принципу. В таких МП управление осуществляется с помощью микропрограмм и микрокоманд, которые формируются схемным путем жестко соединенными элементами. Такое управление называют аппаратным или управлением с жесткой логикой. Программирование в МП с жесткой логикой можно осуществлять только на командном уровне. Блок программного управления и операционные блоки, выполняющие операции над поступающими данными, размещаются на одном кристалле. Такой МП представляет собой функционально и конструктивно законченное устройство обработки информации.

Микропроцессоры второго типа выполняют набор из нескольких десятков или сотен микрокоманд (обычно 64-256). Такие МП можно использовать только в том случае, если программа работы задана в микропрограммном виде, т.е. как последовательность микрокоманд. В таком МП управление осуществляется с помощью микропрограмм и микрокоманд, хранящихся в специальном микропрограммном ЗУ, которое можно заменить или перепрограммировать. Это управление называют программируемым, или управлением с гибкой логикой. Программирование в МП с гибкой логикой можно осуществлять как на микрокомандном, так и на командном уровне. Обычно при использовании МП второго типа программа преобразуется к микропрограммному виду автоматически с помощью специального микропрограммного устройства управления, которое реализуется в виде отдельной специализированной БИС или строится из нескольких комбинационных и последовательных микросхем.

Достоинство МП второго типа — возможность изменения выбора выполняемых команд путем смены запоминающих устройств микрокоманд и управления адресами. В МП первого типа набор выполняемых команд фиксирован, т.е. более эффективен для решения одного определенного класса задач.

Важная характеристика МП — разрядность обрабатываемых с его помощью данных. По способу обработки многоразрядных кодов различают МП с фиксированной и с наращиваемой разрядностью. Фиксированную разрядность (обычно 8 или 16) имеют МП первого типа, выполняющие фиксированный набор команд. Операнды большей разрядности обрабатываются с помощью такого МП по частям, обычно байтами (по 8 разрядов). Обработка байтов выполняется последовательно, поэтому быстродействие при работе с многоразрядными кодами существенно уменьшается. Микропроцессоры с наращиваемой разрядностью обычно содержат 2 или 4 разряда. Для обработки многоразрядных кодов параллельно включается несколько МП, между которыми передаются необходимые сигналы переноса, возникающие при выполнении арифметических операций, сдвигов и т.п. В МП с наращиваемой разрядностью обычно используется микропрограммное управление.

Микропроцессоры и цифровые системы на их основе имеют магистральную структуру, при которой поступление команд и данных по общей магистрали разделено во времени. При этом выполнение команды занимает несколько машинных циклов. Каждый цикл состоит из нескольких тактов, в течение которых поступают адреса и данные и выполняются соответствующие

76