операции. Такое разделение во времени приводит к тому, что даже при высоких скоростях работы электронных компонентов производительность МП оказывается низкой. Особенно сильно это сказывается на МП с жесткой логикой. Так, например, для выполнения программы суммирования на МП серии К580 необходимо выполнить три команды: LDA (требует четырех машинных циклов и занимает 13 тактов), LXT (три цикла, 10 тактов), ADDM (два цикла, 7 тактов), т.е. затратить девять машинных циклов (30 тактов). Для МП серии К580 тактовая частота синхронизации 2 мГц. Общее время суммирования 15 мкс; средняя производительность, обеспечиваемая МП с жесткой логикой, — 100000 опер/с.

Для повышения производительности строятся многомикропроцессорные системы, которые по своей структуре аналогичны многопроцессорным.

При построении микропроцессорных систем необходимо учитывать особенности электрического сопряжения компонентов, в частности по напряжению, емкости и нагрузочной способности по току. Из-за низких параметров системы обмена и связанного с этим малого числа подключаемых периферийных устройств применение микропроцессорных систем без специальных коммутирующих устройств ограничивается системами с небольшим количеством источников и потребителей информации.

Устройства ввода-вывода (УВВ) предназначены для загрузки ЗУ машины программами и данными, которые подлежат обработке, и вывода результатов работы машины в форме, пригодной для дальнейшего использования: в виде таблиц, графиков, в виде изображений на телевизионных экранах, на носителях информации, пригодных для последующего ввода в машины и т.д.

Несмотря на постоянную эволюцию УВВ, они остаются наиболее медленно действующими устройствами ЭВМ.

Вводно-выводное оборудование, так называемая периферия, по объему и стоимости оборудования в настоящее время превышает объем и стоимость электронных узлов центрального процессора.

Обмен с УВВ происходит под управлением каналов, которые, в зависимости от физической реализации, можно разделить на автономные и встроенные.

Автономный канал — это отдельная схема как в логическом, так и в конструктивном отношении, что обеспечивает почти полный параллелизм в работе УВВ и процессора. При такой организации аппаратура канала выполняет все функции управления для своей группы абонентов.

Встроенный канал не имеет собственной аппаратуры и реализует все свои функции с помощью регистров и управляющих схем процессора. Этим достигается экономия аппаратуры ЭВМ, но приводит к большим затратам времени при решении задач управления, так как часть времени процессора отводится на обмен информацией.

Терминалы и абонентские пункты (АП). Огромным достоинством современных ЭВМ является то, что с ними можно работать, используя устройства ввода-вывода, расположенные на больших расстояниях от них. Такая организация доступа к ЭВМ называется дистанционным доступом, а конечные устройства, с помощью которых можно издалека обращаться к ЭВМ, называются терминалами дистанционного доступа или абонентскими пунктами.

Простейшим терминалом можно считать обычный дисплей, связанный с ЭВМ. Сложный терминал может представлять собой довольно мощную ЭВМ, связанную с главным вычислительным центром линиями связи высокой пропускной способности. Наиболее часто в состав абонентского пункта входят следующие устройства ввода и вывода: устройства для набора информации, посылаемой в машину, а именно: алфавитно-цифровые и графические дисплеи с клавиатурой, устройство ввода с перфокарт и с перфолент, печатающее устройство, графопостроитель.

Современная вычислительная система, как правило, есть сосредоточение вычислительных мощностей, доступных для дистанционного пользования с удаленных терминалов, причем этих терминалов может быть подключено достаточно большое число — десятки и даже сотни.

В этих условиях одной из важнейших функций вычислительной системы является управление приемом, выдачей и контролем обмена информации с терминалами. Для этого в состав ее устройств включается блок управления обменом с удаленными терминалами, который называется мультиплексором передачи данных (МПД). Основные функции МПД состоят в подготовке информации, принятой по линиям связи для ввода в машину, и, наоборот, в формировании сообщений, передаваемых из машины вовне. МПД осуществляет также функции коммутатора, как бы связывая блоки информации в ОЗУ с той линией связи, с которой в данный момент производится обмен информацией.

В крупных вычислительных системах для целей коммутации, контроля и преобразования информации, подлежащей обмену по линиям связи, используются специализированные ЭВМ, называемые процессорами передачи данных (ППД). Иногда такие процессоры называют программно-управляемыми МПД.

77