3) через коммутатор каналов, когда периферийное устройство может быть подключено к каналу любой ЭВМ;

4) через адаптер «канал — канал», когда имеется прямая связь между селекторными каналами двух ЭВМ;

5) через общую оперативную память, когда образуется общее поле внутренней памяти.

Все эти способы перечислены в порядке возрастания скорости обмена, а также возрастания затрат системных ресурсов.

В любом случае обмен информацией идет через определенную зону памяти, доступную всем машинам. Эту общую память, используемую для обмена, назовем памятью обмена.

Многопроцессорные вычислительные комплексы имеют более высокую надежность и живучесть, чем многомашинные комплексы, поскольку в них проще реализуется перестройка структуры (реконструкция) при выходе из строя отдельных элементов. Однако реализация многопроцессорных систем требует преодоления определенных трудностей, возникающих при создании поля памяти и при разработке специальной операционной системы.              ;

Вопросы и упражнения

1. Как обеспечивается адресность информации при работе с общей шиной?

2. Какие преимущества имеет структура с перекрестной коммутацией по сравнению с общей шиной и чем за это приходится «расплачиваться»?

3. Как организованы потоки данных и команд в матричных многопроцессорных структурах и структурах с конвейерной обработкой?

4. Каким образом производится обмен информацией в многомашинных комплексах и как он зависит от скорости передачи информации?

4.3.Персональные ЭВМ и локальные сети из них

Персональные ЭВМ (ПЭВМ) представляют собой вычислительную систему, состоящую из системного блока, дисплея и клавиатуры. К этому базовому комплекту могут быть подключены разнообразные дополнительные устройства, например принтер, на котором можно распечатывать рисунки и тексты.

Современная ПЭВМ, совместимая с распространенными моделями класса IBM PC XT (советские ЭВМ ЕС 1840, ЕС 1841, Искра 1030, Нейрон), по параметрам не уступает средней ЭВМ пяти-дссятилетней давности. Это означает, что в полное распоряжение пользователя поступает ЭВМ с весьма серьезными возможностями. При этом она компактна, легко переносится, не требует кондиционирования и специального помещения. Эта ЭВМ является персональной в полном смысле этого слова, т.к. все ее ресурсы (ОЗУ, диски, дисплей, печатающие устройства) всегда в полном распоряжении ее владельца. Для менеджера это имеет очень важное значение, т.к. все вычислительные возможности компьютера всегда под рукой. Современные ПЭВМ оснащены развитым математическим обеспечением, не идущим ни в какое сравнение с математическим обеспечением средних и больших ЭВМ предыдущего поколения как по возможностям, так и по удобству работы. Следует отметить, что именно появление ПЭВМ произвело революцию в программном обеспечении современных компьютеров.

Рассмотрим основные компоненты ПК. Системный блок содержит всю электронную часть ПЭВМ, блок питания и устройства для хранения информации на внешних магнитных носителях. Внутреннее устройство системного блока может быть различным. Наиболее распространен вариант, при котором процессор и оперативная память собраны на так называемой системной плате компьютера, имеющей несколько разъемов, в которые могут быть вставлены стандартные платы расширения: устройства управления расширения, устройства управления дисплеем, интерфейсы дисков, дополнительная память и т.д. Встречается и другая конструкция системного блока: системная плата отсутствует, а весь компьютер собран на основе набора стандартных плат, вставляемых в специальные разъемы системного блока.

В системном блоке расположены накопители на гибких и фиксированных магнитных дисках (НГМД и НМД).

Гибкие диски, или флоппи-диски (flop — шляпа с мягкими полями), или дискеты, имеют диаметр 5,25 дюйма и 3,5 дюйма, они заключены в конверт с прорезью. Для работы с ними используется специальное устройство — дисковод. Для того, чтобы вставить гибкий диск в компьютер, необходимо вложить его в прорезь дисковода. В настоящее время наибольшее распрост-

84