Система с конвейерной структурой обработки содержит цепочку последовательно соединенных процессоров, так что информация на выходе одного процессора является входной информацией для другого процессора (рис. 42). На вход такого «процессорного конвейера» одинарный поток доставляет операнды из памяти. Каждый процессор обрабатывает только часть задачи и ее решение развертывается последовательно в конвейерной цепочке. Это обеспечивается подведением к каждому процессору своего потока команд. Такие структуры называются системами типа МКОД (множественный поток команд с одинарным потоком данных). Если вся магистраль процессоров «заполнена», выходной процессор выдает результаты через короткие промежутки времени, хотя действительное время прохождения задачи через конвейер может быть существенно большим.

Рис. 42. Конвейерная структура многопроцессорной ЭВМ.

Пример 1. Рассмотрим процедуру сложения двух векторов, компонентами которых являются числа, представленные в форме с плавающей запятой. В этой процедуре можно выделить следующие четыре этапа (в предположении, что слагаемые нормализованы): сравнение порядков, выравнивание порядков, сложение мантисс, нормализация результата.

В конвейерной системе эти этапы выполняются определенными процессорами, причем по мере перемещения промежуточных результатов в конвейер вводятся новые компоненты векторов.

Пусть время, необходимое для выполнения отдельных этапов, равно tl, t2, t3, t4. В однопроцессорной ЭВМ время получения результата по одной компоненте вектора суммы t = tl + t2 + t3 + t4. В конвейерной системе продолжительность каждого этапа устанавливается по самому длинному из них (например t3). Тогда при заполнении конвейера t=t3, т.е. значительно быстрее, чем в однопроцессорной ЭВМ.

При использовании многопроцессорной ЭВМ, состоящей из п приблизительно одинаковых по быстродействию процессоров, можно было бы ожидать в первом приближении увеличения производительности в п раз по сравнению с однопроцессорной ЭВМ. Этого, однако, не происходит, так как увеличиваются затраты времени на управление взаимодействием процессоров; возникают задержки из-за ожидания общих устройств или получения промежуточных результатов;

полная загрузка всех процессоров и, следовательно, максимальная производительность возможны только при наличии соответствующего параллелизма в блок-схеме алгоритма, что бывает не всегда.

82