Рис. 39. Структура многопроцессорной ЭВМ с перекрестной коммутацией

В результате появляется очередь, вызывающая задержки в передаче данных из-за ожидания освобождения общей шины. Это снижает производительность ЭВМ. Недостатком такой организации является также низкая живучесть системы в целом, т.к. выход общей шины из строя приводит к отказу всей системы.

Перекрестная коммутация (рис.39) позволяет подсоединять любой блок памяти к любому устройству обмена, а через него — к любому периферийному устройству. В этой структуре между любыми двумя устройствами устанавливается физический контакт на все время передачи информации. При перекрестной коммутации одновременно можно установить несколько путей передачи данных, это позволяет уменьшить задержки при обмене по сравнению со структурой с общей шиной. Следует однако отметить, что в этой структуре увеличивается объем аппаратуры за счет устройств коммутации.

Многомашинные многовходовые структуры, так же, как и многопроцессорные ЭВМ с перекрестной коммутацией, обеспечивают несколько путей одновременной передачи информации. Однако в них каждый блок памяти может иметь несколько входов (рис. 40). Реализация такой

Рис. 40. Многомашинная многовходовая структура многопроцессорной ЭВМ

80