Многомашинные вычислительные комплексы. Многомашинные СОИ (рис.43,а), в отличие от многопроцессорных СОИ (рис. 43,6), содержат несколько ЭВМ, каждая из которых имеет свою внутреннюю память, работает под управлением своей операционной системы и имеет средства обмена информацией между машинами. Построение многомашинных СОИ из серийных ЭВМ со стандартным программным обеспечением проще, чем построение многопроцессорных систем с общим полем памяти и специальной операционной системой.

Рис. 43. Обобщенные структуры многомашинных СОИ

По степени связи между собой выделяют несвязанные и связанные многомашинные комплексы. В несвязанных комплексах нет непосредственного физического соединения между ЭВМ;

объединение осуществляется путем переноса машинного носителя с одной ЭВМ на другую или переключения внешних запоминающих устройств. Такая организация вычислительного процесса приводит к временным задержкам получения результата, поскольку выдача результатов проводится сразу для целого пакета заданий. Однако в ходе вычислений производительность такого комплекса оказывается высокой.

В ИВК используются связанные многомашинные комплексы, в которых ЭВМ электрически соединены между собой или совместно используют общие аппаратные средства. В зависимости от требований к скорости используют различные системные связи и соответствующие системные средства, обеспечивающие обмен информацией:

1) через цепи прямого управления, когда осуществляется прямая передача из оперативной памяти одной ЭВМ в оперативную память другой ЭВМ под управлением процессоров. Эта связь главным образом используется для передачи управляющей информации;

2) через разделенные блоки управления периферийными устройствами, когда каждая ЭВМ имеет доступ к запоминающим устройствам на дисках и лентах, т.е. фактически образуется общее поле внешней памяти;

83