Абонентские пункты АП могут содержать в своем составе целую группу устройств ввода вывода. Поэтому в состав АП также входит мультиплексор передачи данных, управляющий сбо ром информации с внешних устройств и ее передачей по линиям связи с ЭВМ, а такжe распределением информации от ЭВМ по внешним устройствам АП.

Таким образом,линии связи соединяют два мультиплексора — один при ЭВМ, другой при АП. Перед входом в МПД сигнал, полученный с линии связи, должен быть преобразован в ди скретную форму, приемлемую для восприятия ЭВМ, и наоборот, дискретная информация, под лежащая передаче, должна быть преобразована в форму, приемлемую для передачи по линиям связи. Устройство, которое выполняет функции преобразования сигналов, называется модемов (модулятор-демодулятор).

Цепочка устройств, участвующих в обмене, может быть выражена формулой:

ЭВМ — МПД — МОДЕМ — МОДЕМ — МПД — ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО.

В состав вычислительной системы входят также и «собственные» устройства ввода-вывода расположенные в непосредственной близости от ЭВМ. Эти устройства иногда называют зальным оборудованием ввода-вывода.

Каналы связи. Как собственные внешние устройства, так и мультиплексоры передачи данных связаны с центральной ЭВМ с помощью внешних каналов (рис. 37). Логические схемы каналов или программы, управляющие работой каналов, выбирают внешнее устройства, с которым предстоит осуществить обмен, передают принятую информацию непосредственно в ОЗУ или наоборот, выбранную из ОЗУ информацию передают во внешнее устройство. Канал передав команды управления, включающие внешнее устройство, принимает сигналы, характеризующие состояние внешних устройств, и передает эти сигналы устройству управления ЭВМ.

При подключении внешнего устройства к внешнему каналу необходимо соблюдать правила взаимодействия с каналом, включающие в себя правила кодировки информации и управляющие сигналов, правила синхронизации, правила контроля и т.д. Комплекс этих правил носит название интерфейса. Одной из главных логических функций канала является обеспечение этих правил. Говорят, что канал обеспечивает интерфейс, а относительно внешних устройств говорят, что они имеют выход на интерфейс такого-то канала. В настоящее время выработано несколько стандартов на интерфейс (или сопряжение).

Каждое внешнее устройство (магнитный диск, печатающее устройство, дисплей и т.д.) или группа таких устройств работают под управлением своего блока управления внешним устройством (УВВ), одной из функций которого является соблюдение правил интерфейса. В технической литературе эти устройства часто называются контроллерами.

К одному внешнему каналу можно подключить несколько УВВ; а в свою очередь, если УВВ осуществляет групповое управление, к нему можно подключить также несколько устройств. В общем случае к каналу можно подключить через посредство УВВ несколько десятков внешних устройств. Здесь также имеет место иерархия управления. Каждый канал имеет подканалы, а подканал, в свою очередь, может иметь несколько абонентов. По характеру обслуживания подканалов каналы делятся на два класса: селекторные каналы (СК) и мультиплексорные каналы (МК).

Селекторный канал в некоторый момент времени выбирает для работы один из своих подканалов и полностью переключается на обмен с этим подканалом. Только после окончания такого обмена СК может выбрать другой подканал и снова полностью посвятить себя работе с ним. Это равносильно тому, как бы вам пришлось беседовать с несколькими людьми и вы выбрали бы способ, состоящий в том, что переключились на беседу с другим, только полностью закончив беседу с первым. Но можно поступить по-другому — беседовать со всеми, перекидываясь с каждым несколькими словами.

Такому методу «одновременного» обслуживания нескольких своих подканалов подчинена логика работы мультиплексорного канала. Этот канал позволяет нескольким устройствам вести обмен одновременно. Такой метод обслуживания удобен при работе с «медленными» устройствами, в то время как селекторные каналы предназначены для работы с «быстроговорящими» внешними устройствами, например магнитными дисками.

Устройство подготовки данных. Это устройство входит в комплект любой ЭВМ, хотя, как правило, они работают независимо от машины и никак с ней не связаны. Для того, чтобы поместить необходимую информацию в память машины, она должна в том или ином виде быть представлена на носителях, информацию с которых машина может воспринять. Эти устройства располагаются либо в вычислительном центре, либо непосредственно на рабочих местах, где возникает информация.

78