Современные ЭВМ представляют собой сложные комплексы, в состав которых входят процессоры, различные устройства памяти, а также многочисленные устройства ввода и отображения данных. Управление всеми периферийными устройствами производится программно. Соответственно операционная система как минимум содержит программу обслуживания пульта оператора и начальный загрузчик, дополнительно в ней могут быть абсолютный загрузчик, редактор, отладчик и др.

Рассмотрим структуру типового БПО, которое применяется в вычислительных машинах со средним и малым объемом оперативной памяти (рис. 46).

Рис. 46. Структура базового программного обеспечения

Программы, входящие в состав операционной системы, записываются в машинных кодах и хранятся на диске в виде файла, который называется системным.

Рассмотрим основные программы базового программного обеспечения:

Управление пультом оператора. Пульт оператора ЭВМ обеспечивает ввод прикладных программ, их отладку, модификации и т.д. Обычно основная часть пульта состоит из набора кнопочных контактов, которые в нормальном состоянии разомкнуты. Запрограммировав соответствующим образом ЭВМ, можно программным путем обнаруживать нажатую кнопку и определять се положение (позицию), а потом однозначно находить, какой функции она соответствует. При таком подходе путем введения новой программы можно изменять функциональное соответствие какой-либо одной кнопки или всех кнопок, т.е. ничего не меняя аппаратно, получить совершенно новый пульт, в частности клавиатуру. Программа управления ручным пультом должна храниться в неразрушаемой памяти.

Начальный загрузчик. При включении системы необходимо произвести ее инициализацию, т.е. выполнить все начальные установки. Например, процессор должен начинать выполнение программы каждый раз с команды, расположенной в ячейке с определенным адресом, а не с какой-нибудь произвольной, поэтому при каждом включении необходимо выполнить некоторые действия. Такая начальная установка производится всякий раз при включении питания, а также в любое время, когда потребуется вернуть ЭВМ к исходному состоянию.

Абсолютный загрузчик. В общем случае абсолютный загрузчик - это программа, которая обеспечивает ввод в основную память любых программ, записанных на машиночитаемых носителях, т.е. на магнитных лентах, кассетах, дисках и т.д. Обычно абсолютный загрузчик используется для записи в ОЗУ прикладных программ в машинных кодах, полученных в результате машинной трансляции исходной программы. Но иногда с его помощью вводится та часть операционной системы, которая не поместилась в основной памяти.

Монитор. Управляющим элементом операционной системы является программа-монитор, которая направляет и организует работу всех рассмотренных выше системных программ, а также прикладных программ пользователей. Монитор осуществляет взаимодействие (интерфейс) с пользователем в диалоговом режиме, воспринимая и выполняя приказы, задаваемые с пульта ручного ввода. Именно поэтому нередко считают, что все функции взаимодействия между поль-

92