ранение имеют гибкие диски диаметром 5,25 дюйма с емкостью 360 Кбайт и 1,2 Мбайта и гибкие диски диаметром 3,5 дюйма с емкостью 720 Кбайт и 1,44 Мбайта. Например, на гибком диске емкостью 360 Кбайт можно записать примерно 200 стандартных страниц текста. На гибких дисках записываются и распространяются все программы для ПЭВМ: операционная система, редакторы текста, игры, пакеты прикладных программ и т. д. В одном компьютере могут быть установлены один или два дисковода для гибких дисков. Первый из них всегда обозначается буквой А, а второй — буквой В. Основой фиксированного диска служит жесткий металлический диск. Первоначально такие диски были выполнены как два диска по 30 Мбайт каждый и обозначались цифрами 30/30 подобно калибру охотничьего ружья «Винчестер». Это название «приклеилось» ко всем фиксированным дискам и теперь принято называть фиксированные диски «винчестерский диск» или просто «винчестер». Внешне винчестер представляет собой маленькую черную плоскую коробочку. На ПЭВМ используются самые разнообразные типы фиксированных дисков. Обычно емкость такого диска превышает 5 Мбайт. Стандартной для ПЭВМ является емкость диска 20 Мбайт. Встречаются фиксированные диски и большей емкости: 40, 60, 120 и даже 300 Мбайт. Фиксированные диски имеют небольшие размеры и герметично изолированы от внешней среды, следовательно, не требуют специальных обеспыленных помещений. Обозначение фиксированных дисков всегда начинается с буквы С латинского алфавита.

Дисплей ПЭВМ является основным устройством отображения информации, выводимой во время работы программ. Внешне дисплей выглядит как обычный малогабаритный телевизор. В составе ПЭВМ используется несколько типов дисплеев. В минимальной конфигурации ПЭВМ применяется алфавитно-цифровой дисплей, позволяющий выводить на экран только буквы и цифры в одном цвете. Если менеджеру в работе с ПЭВМ требуется графическое представление информации, то используются графические дисплеи, различающиеся количеством точек на экране (разрешением). Они бывают черно-белыми или цветными. Для каждого типа дисплея используется свой адаптер, т. е. специальное устройство управления отображением информации, находящееся в системном блоке. Стандартным для ПЭВМ является цветной дисплей, имеющий следующие характеристики:

— в текстовом режиме разрешение 80 символов в строке и 25 символов в столбце (80 х 25) или же разрешение 40 х 25;

— в черно-белом графическом режиме разрешение 640 х 200 точек (два уровня яркости);

— в цветном режиме разрешение 320 х 200 точек и одновременное отображение четырех цветов из палитры 16 цветов.

В последнее время получают распространение альтернативные графические системы, имеющие лучшие характеристики. Например, адаптер улучшенной графики позволяет визуализи-ровать 640 х 350 точек в 16 цветах из набора 64 цвета. Выбор дисплея и графического адаптера очень важен, так как при работе с низким графическим разрешением у пользователя компьютера быстро устают глаза. Так, если основным применением компьютера является обработка текстовой информации, то желательно использовать не графический, а монохромный алфавитно-цифровой дисплей.

Клавиатура ПЭВМ представляет собой стандартное устройство, предназначенное для ввода команд и данных. Типичные размеры клавиатуры 40 х 450 х 180 мм. На клавиатуре имеется несколько групп клавиш, с которыми необходимо познакомиться каждому пользователю ПЭВМ, так как они используются в различных программах. В центре клавиатуры расположены алфавитно-цифровые клавиши для ввода букв и цифр. Клавиша, расположенная в правой части алфавитной клавиатуры, служит для ввода строки. В дальнейшем будем называть ее «Ввод» («Enter», «Return»), Нажатием на нее переводится строка текста, или заканчивается ввод данных в программу, или заканчивается ввод команды операционной системы. Над ней расположена клавиша, на которой обозначена стрелка. Эта клавиша используется для стирания ближайшего слева символа и называется «Забой» («Backspace»). При нажатии на нее текущая позиция смещается влево. Под клавишей «Ввод» в правой и левой частях клавиатуры расположены клавиши «Верхний регистр» («Shift»), переключающие режимы маленьких и больших букв, как и на обычной пишущей машинке. Режим работы в верхнем регистре можно зафиксировать, нажав на клавишу «CapsLock» и выключить еще одним нажатием на эту клавишу. Длинная клавиша в нижней части клавиатуры служит для ввода пробела.

В левой части алфавитной группы клавиши расположены (сверху вниз):

клавиша Escape (спасение, выход, переход). Она используется, как правило, для выхода из программы или возврата на предыдущий уровень программного меню;

клавиша табуляции, позволяющая переводить текущую позицию курсора на заданное число шагов вправо или влево;

клавиша Ctrl (управление) используется одновременно с другими клавишами. При этом генерируется ряд специфических кодов, имеющих различный смысл в различных программах. На-

85