дисков в одну большую систему хранения информации. При такой организации памяти одна часть базы данных может, храниться на одном жестком диске, другая часть базы данных может храниться на другом жестком диске. Однако при обращении к базе данных пользователь не чувствует этого разделения, как будто бы вся база данных хранится на одном диске. Возможность распределения баз данных — главное достижение технологии ЛВС. Эта возможность упрощает управление данными и их защиту. Кроме того, улучшены способы увеличения сети и параметры ее конфигурации.

Рабочими станциями в ЛВС являются персональные компьютеры. Ими могут быть персональные компьютеры IBM PC, IBM PC XT, IBM PC AT и многие другие, совместимые с IBM PC персональные компьютеры.

Изначально ЛВС создавались как средство совместного использования дорогостоящих внешних устройств и снижения общей стоимости управления ресурсами компьютерной системы. Развитие этой технологии привело, однако, к необходимости вмешательства в сетевое оборудование.

В 1979 году резко упала стоимость жестких дисков (винчестеров) и пользователи сразу же стали подсоединять свои ПК к этим внешним устройствам. Тем не менее многие пользователи не нуждались в большой емкости таких жестких дисков, поэтому от изготовителей потребовали создания средств, обеспечивающих совместный доступ различных ПК к одному жесткому диску.

Такая необходимость привела к появлению мультиплексорного устройства фирмы Corvus, названного Constellation, которое стало предвестником сегодняшних ЛВС. Используя простую схему опроса для регулирования доступа ПК к центральному жесткому диску. Constellation позволяет нескольким пользователям совместно работать с этим диском, распределяя между ними его емкость и расходы. Мультиплексор последовательно опрашивает каждый из подсоединенных компьютеров (рис.44). При обнаружении передающего компьютера его запрос передастся в кабель общего пользования и на жесткий диск.

Рис.44. Мультиплексор

Следующим шагом явилась организация общего доступа к файлам на одном жестком диске. Относительно простой доступ к устройствам превратился в более сложный процесс разделения информации. Фактически многие пользователи пытались осуществлять доступ к файлам и до создания системы защиты, обеспечивающей такую деятельность. Некоторые из проблем, которые при этом должны быть разрешены, касаются того, каким именно образом следует осуществлять совместный доступ к файлам. Для решения этих проблем потребовалось несколько лет и до сих пор они усовершенствуются.

Теперь ЛВС становятся многопользовательскими системами и в них может быть применен полезный опыт развития оборудования. Большинство усовершенствований ЛВС являются результатами работы за последние 15 лет. Эта деятельность подняла уровень технологии локальных сетей до того, что пользователи могут теперь выполнять работы, которые раньше были возможны только в сетях «терминалы — главный компьютер». Кроме того, разработаны новые прикладные программные средства, ставшие возможными благодаря ПК и ЛВС. Обработка данных на ПК — пример новых прикладных программных средств.

Представление ЛВС как системы общего доступа к различным устройствам — это далеко не все. ЛВС — это еще и коммуникационная система, позволяющая пользователю посылать сообщения, письма и целые файлы из одного ПК другому. Кроме этого, ЛВС может быть подключена к большим сетям, что позволяет пользователям общаться с другими ЛВС, базами данных и отдаленными рабочими станциями на основе ПК.

ПК и ЛВС значительно изменили способы коммуникаций. Теперь пользователи могут общаться непосредственно через рабочие станции без обращения к главному компьютеру. Такое прямое обращение увеличивает скорость работы и снижает или вовсе устраняет потребность в дорогостоящем главном компьютере.

88