Э.Ф.Ильюшенков

ДВА КЛАССА АЛГОРИТМОВ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Аналого-цифровое преобразование непрерывного сигнала, мгновенные значения которого не превышают xmax, состоит в  квантовании по уровню (измерении) последовательности ординат (выборок, или объектов измерения), полученных в результате квантования по времени, с заданной степенью точности и представлении результатов измерения в виде кода.

Таким образом при аналого-цифровом преобразовании измерению подлежит некоторое конечное множество X (в общем случае счетное) так как сигнал имеет конечный интервал наблюдения неизвестных ординат  xτ,  значения которых назовем весом, состоящее из  z  элементов (см. рис. 1) , т.е.

X=xττ=1z

Область изменения весов объектов измерения является отрезком оси вещественных    чисел 0,xmax и имеет мощность континуума.

Аналого-цифровое преобразование начнем рассматривать о вопросов квантования по уровню, или с измерения.

Квантование по уровню ( измерение)

Для измерения произвольного xτ∈0,xmax необходимо иметь некоторое множество средств измерения, или эталонов, имеющих известный вес, т.е. образцов той же физической природы, что и объект измерения.

Измерение будет состоять в определении веса xτ, с помощью эталонов, т.е. в установлении того - вес какого эталона или сумма весов каких эталонов будет отличаться от  xτ, не более, чем на заданную величину  Δ. При этом итеративная последовательность арифметических, логических и логико-арифметических [1] операций над весами объектов и средств измерения и промежуточными результатами, которая за конечное число шагов приводит к конечной цели измерения » представляет собой алгоритм измерения.

Другими словами измерение будет состоять в определении неизвестного числа с помощью набора констант.

Проектирование аналого-цифровых преобразователей (АЦП) распадается на ряд этапов, на первом из которых выбирается алгоритм аналого-цифрового преобразования. Для решения этого этапа необходимо построить ряд однородных классов алгоритмов измерения, оптимальных в соответствии с каким-либо критерием, из которых можно было бы осуществлять выбор алгоритма, исходя из внешних условий.

При построении однородных классов алгоритмов будем пользоваться теоретико-множественной интерпретацией весов объектов и средств измерения [2]. При таком подходе процесс измерения представляется в чистом виде, не затененном природой измеряемых физических величин и техническими реализациями АЦП. Это дает возможность обозримо усмотреть взаимосвязь и единство классических и других алгоритмов измерения, производить их сравнительные оценки, а так же используя язык логических схем программ [3] строить логические схемы классов алгоритмов (ЛАС), исходя из которых осуществлять формальный переход к построению функциональных схем преобразователей.

Использование языка логических схем программ для записи алгоритмов измерения было предложено в работе [4].          .

Построим два наиболее общих однородных, непересекающихся класса алгоритмов измерения, идея которых дана в работе [5]. Это класс алгоритмов счета, по которому измерения проводятся с помощью одноэталонных шкал (последовательное уравновешивание) и алгоритмов считывания, по которому измерение ведется с помощью набора многоэталонных шкал (параллельно -последовательное уравновешивание

# Всякое упорядоченное множество чисел    A=aii=1k

есть шкала, если для любых  aj∈A и ai∈Aпри j⊲i справедливо aj⊲ai. Исходя из такого определения одноэлементное (одночисловое,или одноэталонное) множество – тоже шкала.

Коды аналого-цифровых преобразователей ( АЦП), как правило, обрабатывает ЦВМ с двоичной системой представления чисел. Поэтому при построении алгоритмов измерения будем использовать шкалы с равными делениями, число которых равно двойке в целой степени без одного деления, так как нет необходимости в эталонах, имеющих вес 0 и xmax, образующих границы отрезка 0,xmax. Ибо заведомо известно, что  0≤xτ≤xmaxили  xτ∈0,xmax

Для других систем счисления ниже приводимые выкладки данной статьи можно распространить по индукции.

# Класс измерительных алгоритмов

# последовательного уравновешивания.

Название этого класса алгоритмов следует понимать, как класс измерительных алгоритмов, сопровождающихся счетом числа уравновешивающих  xτэталонов,

Зададим оптимальный универсальный набор эталонов Е, используемый в классе алгоритмов счета и пригодный во всех случаях измерения веса произвольного xτ∈0,xmax, исходя из следующих соображений. Этот набор должен быть универсальным при измерениях в том смысле, что он должен быть достаточным для уравновешивания любого xτ∈0,xmax по любому алгоритму из данного класса. Кроме того этот набор должен быть оптимальным. При этом оптимальность понимается как отсутствие избыточности. Иначе, не может быть такого случая

когда, хотя бы один эталон может остаться не использованным при уравновешивании, пользуясь всеми алгоритмами из данного класса.

Пусть n - число двоичных разрядов кода, которым должен быть представлен вес выборки xτ∈0,xmax. Пусть E множество весов эталонов, состоящее из n элементов

Ε=ejj=1n

Веса элементов отличаются на целую степень числа 2 и являются результатом деления xmax на   2j частей, где j номер эталона в множестве весов E, т. е.

E=xmax2j j=1 n

где  en= является квантом измерения, или величиной предельной точности измерения при дискретном уравновешивании (методологическая ошибка). Для n=4 это множество весов эталонов показано на риc. 2.

Каждому весу ej множества  Е  поставим в соответствие подмножество эталонов   Еj   универсума Е, т.е.

E=Ejj=1n

При этом всякое Еj содержит такое количество Qj эталонов, сумма весов которых равна  xmax−ej , т.е.

Qj=xmaxej−1=2j−1

или

Ej=ej,ιι=1Qj=ej,ιι=12j−1

Этого количества будет достаточно для уравновешивания любого xτ∈0,xmax по любому алгоритму из данного класса.

Для n=4 этот набор эталонов E показан на (рис.3). Предполагается, что эталоны изготовлены идеально  (e=0).

После того как задан набор эталонов E заказчик   АЦП может указать подмножества из Е , эталоны которых должны использоваться для измерения и объекты измерения и тем самым задать алгоритм измерения. Обычно же заказчик задает не подмножества из Е , а быстродействие ( часто спектр), 2) точность, 3) вид кода, 4) диапазон изменения весов 0,xmax и т.д.  Исходя из этого и из имеющегося в распоряжении набора эталонов Е, системы логических логико-арифметических ( гибридных) и аналоговых элементов разработчиком могут быть выбраны ( например, отмечены звездочкой) те или иные подмножества Еj  Е, из состава которых будут использованы эталоны для измерения, т.е. однозначено задан алгоритм измерения.

В задачу статьи не входит рассмотрение вопросов, связанных с установлением соответствия между исходными данными на АЦП  и алгоритмами измерения. Предполагается, что такое соответствие проведено.

алгоритмами измерения. Предполагается, что такое соответствие

проведено.

Пусть предварительно известны веса элементов Е и указаны подмножества из Е. Остается провести измерение. Итак будем производить уравновешивание ( измерение) произвольного xτ∈0,xmax по любому алгоритму из класса алгоритмов счета, сопровождающемуся подсчетом эталонов, начиная с эталонов, имеющих наибольший вес.

Процесс измерения по какому-либо алгоритму - это есть процесс установления соответствия между весом xτ и эталонами из Е, сумму весов которых будет равна весу xτ      с заданной точностью. Автоматическое устройство, осуществляющее измерение, устанавливает такое соответствие.

Если АЦП устанавливает соответствие многими способами, т.е. измерение разных xτ  может вестись по любому алгоритму из данного класса, то такой АЦП универсален.

Сколько всевозможных объединений может быть образовано из подмножеств множества Е с обязательным участием Еn столько же будет способов и следовательно частных алгоритмов измерения из данного класса. Измерение всегда должно вестись начиная с подмножеств эталонов с наибольшими весами, а при дальнейшем измерен нии осуществляется переход от подмножеств эталонов с большими весами к подмножествам эталонов с меньшими весами.

## Организация измерения

Исходя из вышеизложенного, необходимо предварительно провести организацию измерения.

Для этого перед измерением должны быть отмечены  ℓ , где ℓ  n, подмножеств типа Ej  в составе E. Число ℓ множеств и какие именно определяются, как указывалось выше, в зависимости от спектрального состава и требуемой точности представления подлежащего преобразованию сигнала, а так же от физических характеристик системы элементов. Точность измерения определяет разрядность АЦП и, следовательно, наличие среди отмеченных подмножества En.

Затем с целью упорядочивания и облегчения дальнейших построений алгоритма измерения заменим звездочки  индексами f от 1 до ℓ при индексе j в порядке      возрастания j. Например, при n=4 пусть в E=Ejj=14 отмечены E1 и E4,  тогда в результате замены звездочек на индексы имеем E11 и E42.

При оптимальном измерении требуются не все эталоны из отмеченных подмножеств типа Ejf, а их часть Ejf'⊆Ejf. Так из подмножества с максимальным весом требуются все эталоны, а из каждого последующего столько эталонов, сколько раз веса эталонов последующего подмножества укладываются в весе эталона предыдущего за вычетом единицы. Таким образом потребное количество эталонов qf из множества Ejf будет равно

qf=ejf−1ejf−1=xmax2jf−1xmax2jf−1=2jf−jf−1−1=2jf−jf−1−1=Ejf'

Для данного f обозначим через mf  разность jf−jf−1. Эта разность оказывается равной числу двоичных разрядов кода, определяемых с помощью эталонов подмножества  Ejf. Поэтому

qf=2mf−1          qf≤Qf

Определим qf для нашего примера:

m1=j1−j0=2−0=2,q1=22−1=3m2=j2−j1=4−2=2,q2=22−1=3

При измерении произвольного xτ∈0,xmax в класс счета должны соблюдаться следующие правила:

1) измерение должно начинаться последовательным уравновешиванием суммой весов' эталонов подмножества Ej1с точностью до ej1;

2) Измерение должно продолжаться дальнейшим последовательным доуравновешиванием xτ эталонами подмножества Ej2с точностью до ej2, и т.д. переходя всякий раз от уравновешивания эталонами из Ejf к доуравновешиванию эталонами из Ejf+1 до тех пор, пока не будут использованы для окончательного уравновешивания эталоны из Ej2=En.

После такой подготовки (организации) алгоритм процесса измерения можно записать в виде последовательности итеративных элементарных предписаний ( пунктов), которые примем за операторы. Это необходимо, чтобы записать алгоритм измерения на языке логических схем программ. Элементарные предписания, определяющие условный переход, называются логическими и обозначаются символами P, а нелогические ператоры - строчными буквами латинского и русского алфавитов. Из этих символов составляется логическая схема алгоритма (ЛСА). На первом месте записывается оператор начала А , а затем в порядке номеров - все операторы алгоритма измерения. Последним записывается оператор конца Я.

Обозначение оператора каждого из пунктов предписания дается в конце пункта в круглых скобках.

Алгоритм измерения.

Итак,

1. Положить f=1. Перейти к п. 2. (O(f)).

2. Положить ίf=1 Перейти к п. 3. (O(ί)).

3. Образовать составной эталона. Sf,ι

цикла измерения f (внешнего итеративного цикла) подцикла (такта) ί (внутреннего итеративного цикла), вес которого есть рекурсивная сумма эталонов

Sf,ι=Sf−1+ιf=1jfejf,ιf           Sf,ι=Sf−1+ι=1jejf,ι

где  Sf-1 - сумма эталонов или вес составного эталона уравновесивших xτ цикле f-1 с точностью до ejf−1а S0=

Перейти к пункту 4. (S)

4. Проверить условие  P1,f,ι≡xτ⊳Sf,ι

Если условие выполняется перейти к п. 5, если нет - к п. 7. (P1)

5. Проверить условие P2,f,ι≡ιf⊲qf.Если условие выполняется перейти к п. 6.                 Если нет – п. 8;

6. Увеличить ίf   на единицу. Перейти к п. 3. (F()).

7. Уменьшить ίf  на единицу       . Перейти к п. 8.

8. Произвести отсчет числа  ί(f) эталонов подмножества Ejf в цикле f уравновесивших xτ точностью до ejf . При этом,  ί(f)=ίf=qf, если перед п,8 выполнялся    п. 5 и ί(f)=ίf-1 если выполнялся п. 7. Перейти к п. 9. (I).

9. Проверить условие P3,f≡f⊲ℓ. Если условие выполняется, перейти к п. 10.                Если нет - к п. 11. (P3).

10. Увеличить f на единицу . Перейти к п. 2. (F(f)).

11. Закончить процесс измерения . (Я).

Теперь можно написать логическую схему измерительного алгоритма счета .

И1=AOf1Oι2SP13P24Fι23Fι4I.P35Ff15Я

Пункт 4 ( оператор P1) алгоритма проверяет условие

P1,f,ι≡xτ⊳Sf,ι≡xτ⊳Sf−1+ι=1ιejfι

Вместо этого условия можно проверять следующие три эквивалентных условия:

1.P1,f,ι≡xτ−Sf−1⊳ι*=1ιejfι*

2.P1,f,ι≡xτ−Sf−1−ι*=1ιejfι*

3.P1,f,ι≡xτ−Sf-1−ejf,1−ejf,2−...−ejf,ι

### Частные случаи класса измерительных

алгоритмов счета

Рассмотрим два крайних частных случая.

I. Пусть   ℓ=1 тогда jf=jℓ=j1=n

en,ι=xmax2n=Δ,,mℓ=n,qℓ=2n−1

Для этого случая    P3,f≡f⊲1≡Л    и  при  ℓ=f=1  в ЛСА

оказываются пустыми фрагменты   1    и    P35Ff15

В результате равносильных преобразований ЛСА примет вид:

И1,1=A0f0ι2SP13P24Fι23Fι4I.Я

Случай 1 соответствует известному в литературе классическому алгоритму измерения последовательным счетом единичных приращений.

2. Пусть ℓ=n, тогда f=j,     jf=jj=j,mj=1,qj=1,ej,ι=Δ2n−j

Для этого случая P2,f,ι≡ι⊲qf≡Л и оказываются пустыми ЛСА следующие фрагменты 2,P2,Fι2

После приведения равносильных преобразований ЛСА имеет вид.

И1,2=A0j10ιSP14Fι4IP35Fj15Я

Если положить И=1,  Л =0, то P1,f,ί=ί  и F(ί )=, т.е. отсчет можно производить но оператору P1.

Случай 2 соответствует известному в литературе классическому алгоритму поразрядного уравновешивания.

## Результат измерения

Промежуточным результатом измерения цикла f является составной эталон Sf уравновесивший xτ с точностью до ejf.  Результат измерения Sℓ цикла ℓ. будет одновременно конечным результатом измерения xτ. Исходя из алгоритма измерения напишем рекурсивное

выражение для Sf.

Так как ί(f) есть число эталонов набора Ejf,  которые пошли на

уравновешивание в цикле f ( см. п.8 алгоритма), то сумма Sf∘ этих эталонов может быть записана в виде

Sf∘=ι*=1ιfejf,ι*

На основании  п. 8 алгоритма ( оператор 1)и формального описания операции включения  в работе [1] имеем

ιf=¬P1,f,ι0ιf−1+P1,f,ι∧¬P2,f,ιΟqf 

т.е.   ιf=ιf−1     при       P1,f,ι≡Л

ιf=ιf=qf при       P1,f,ι∧¬P2,f,ι≡И

где   P1,f,ι≡xτ⊳Sf,ι   ,а    P2,f,ι≡ιf⊲qf

Результат измерения цикла f может быть выражен через со ставной эталон предыдущего цикла уравновешивания  Sf-1 и через Sf∘ т.е.

Sf=Sf-1+Sf∘           S1=0≠

Можно Sf также выразить через суммы эталонов всех циклов от 1 до f. В этом случае

Sf=f*=1fSf*∘=f*=1fι*=1ιfejf* ,ι

Для классического частвого случая - алгоритма последовательного счета единичных приращение, когда ℓ=f=1 имеем

S1=S1∘=ι1=1ι11en,j*

Для другого классического частного случая - алгоритма поразрядного уравновешивания, когда ℓ=n и   f=j  имеем.

Sj=j*=1jSj*∘=j*=1jj*=1ιj*ej*,ι

Но так как  qj=1 ,  P2,j,ι≡Л,  ιj=1,  то

ί(j) = ¬ P1,j,10+ P1,j,11= P1,j,11

Sj∘=ι*=0ιjej,ι*=ι*=0P1,j,1Ο1ej,ι*=ej,P1,j,1,O,1=P1,j,1oej,1

ej,P1,j,1O1=P1,j,1oej,1

Таким образом окончательно имеем

Sj=j*=1jP1,j,1oej*,1    ,   или

Sj=j*=1jxτ⊳Sj*,1oej*,1

## Класс измерительных алгоритмов

считывания

Зададим оптимальный универсальный набор эталонов пригодный во всех случаях измерения произвольного xτ∈0,xmax шкал разной точности, число делений которях есть двойка в некоторой степени.

xmax

E



e1,1

e2,1

e2,2

e2,3

e3,1

e3,2

e3,7

e4,1

e4,2

e4,15



E2



E3



E4



E2

Рис. 3

x (t)

1          2          .           .                      .          .            z

t

x1

x2

x

xz

e2

e3

Рис. 1



E

Рис. 2

xmax

e1

e4