МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ИНСТИТУТ

РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

КАФЕДРА «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

по курсу «информатика»

Выполнил:					   		  Проверил:

Студент группы ВСС-2-01                                                     Проф.д.т.н.

Николаев Дмитрий Сергеевич _______                                Подзинский В.А._______

«___»___________ 2001г.                                                       «___»___________ 2001г.

Москва

2001/2002 уч.год.

Для измерения произвольного xτ∈0,xmax необходимо иметь некоторое множество средств измерения, или эталонов, имеющих известный вес, т.е. образцов той же физической природы, что и объект измерения.

Измерение будет состоять в определении веса xτ, с помощью эталонов, т.е. в установлении того - вес какого эталона или сумма весов каких эталонов будет отличаться от  xτ, не более, чем на заданную величину Δ. При этом итеративная последовательность арифметических, логических и логико-арифметических операций над весами объектов и средств измерения и промежуточными результатами, которая за конечное число шагов приводит к конечной цели измерения, следовательно представляет собой алгоритм измерения. Другими словами измерение будет состоять в определении неизвестного числа с помощью набора констант.

Проектирование аналого-цифровых преобразователей (АЦП) распадается на ряд этапов, на первом из которых выбирается алгоритм аналого-цифрового преобразования. Для решения этого этапа необходимо построить ряд однородных классов алгоритмов измерения, оптимальных в соответствии с каким-либо критерием, из которых можно было бы осуществлять выбор алгоритма, исходя из внешних условий.

При построении однородных классов алгоритмов будем пользоваться теоретико-множественной интерпретацией весов объектов и средств измерения. При таком подходе процесс измерения представляется в чистом виде, не затененном природой измеряемых физических величин и техническими реализациями АЦП.

Коды аналого-цифровых преобразователей (АЦП), как правило, обрабатывает ЦВМ с двоичной системой представления чисел. Поэтому при построении алгоритмов измерения будем использовать шкалы с равными делениями, число которых равно двойке в целой степени без одного деления, так как нет необходимости в эталонах, имеющих вес 0 и xmax, образующих границы отрезка 0,xmax. Ибо заведомо известно, что  0≤xτ≤xmaxили  xτ∈0,xmax

# Класс измерительных алгоритмов

# последовательного уравновешивания.

Название этого класса алгоритмов следует понимать, как класс измерительных алгоритмов, сопровождающихся счетом числа уравновешивающих  xτэталонов.

Зададим оптимальный универсальный набор эталонов Е, используемый в классе алгоритмов счета и пригодный во всех случаях измерения веса произвольного xτ∈0,xmax, исходя из следующих соображений. Этот набор должен быть универсальным при измерениях в том смысле, что он должен быть достаточным для уравновешивания любого xτ∈0,xmax по любому алгоритму из данного класса. Кроме того этот набор должен быть оптимальным. При этом оптимальность понимается как отсутствие избыточности. Иначе, не может быть такого случая, когда хотя бы один эталон может остаться не использованным при уравновешивании, пользуясь всеми алгоритмами из данного класса.

Пусть 6 - число двоичных разрядов кода, которым должен быть представлен вес выборки xτ∈0,xmax. Пусть E множество весов эталонов, состоящее из 6 элементов

Ε=ejj=16

Веса элементов отличаются на целую степень числа 2 и являются результатом деления xmax (xmax = 26 = 64) на   2j частей, где j номер эталона в множестве весов E, т. е.

E=xmax2j j=1 6

где  e6= является квантом измерения, или величиной предельной точности измерения при дискретном уравновешивании (методологическая ошибка).

Каждому весу ej множества  Е  поставим в соответствие подмножество эталонов   Еj   универсума Е, т.е.

E=Ejj=16

При этом всякое Еj содержит такое количество Qj эталонов, сумма весов которых равна  xmax−ej , т.е.

Qj=xmaxej−1=2j−1

или

Ej=ej,ιι=1Qj=ej,ιι=12j−1

Этого количества будет достаточно для уравновешивания любого xτ∈0,xmax по любому алгоритму из данного класса.

Определим ej и Qj для нашего примера:

e1=xmax21=642=32           e2=xmax22=644=16             e3=xmax23=648=8

e4=xmax24=6416=4             e5=xmax25=6432=2               e6=xmax26=6464=1

Q1=21−1=1    Q2=22−1=3     Q3=23−1=7      Q4=24−1=15     Q5=25−1=31    Q6=26−1=63

После того как задан набор эталонов E, надо указать подмножества из Е, эталоны которых должны использоваться для измерения и объекты измерения и тем самым задать алгоритм измерения. Исходя из этого и из имеющегося в распоряжении набора эталонов Е, системы логических логико-арифметических (гибридных) и аналоговых элементов могут быть выбраны (например, отмечены звездочкой) те или иные подмножества Еj  Е, из состава которых будут использованы эталоны для измерения, т.е. однозначено задан алгоритм измерения.

Пусть предварительно известны веса элементов Е и указаны подмножества из Е. Остается провести измерение. Итак будем производить уравновешивание (измерение) произвольного xτ∈0,xmax по любому алгоритму из класса алгоритмов счета, сопровождающемуся подсчетом эталонов, начиная с эталонов, имеющих наибольший вес.

Процесс измерения - это есть процесс установления соответствия между весом xτ и эталонами из Е, сумму весов которых будет равна весу xτ с заданной точностью.

Сколько всевозможных объединений может быть образовано из подмножеств множества Е с обязательным участием Е6 столько же будет способов и следовательно частных алгоритмов измерения из данного класса. Измерение всегда должно вестись начиная с подмножеств эталонов с наибольшими весами, а при дальнейшем измерен нии осуществляется переход от подмножеств эталонов с большими весами к подмножествам эталонов с меньшими весами.

## Организация измерения

Перед измерением отмечаем ℓ, где ℓ n (ℓ=2, n=6), подмножеств типа Ejв составе E.

Затем с целью упорядочивания и облегчения дальнейших построений алгоритма измерения заменим звездочки  индексами f от 1 до ℓ при индексе j в порядке      возрастания j.

При оптимальном измерении требуются не все эталоны из отмеченных подмножеств типа Ejf, а их часть Ejf'⊆Ejf. Так из подмножества с максимальным весом требуются все эталоны, а из каждого последующего столько эталонов, сколько раз веса эталонов последующего подмножества укладываются в весе эталона предыдущего за вычетом единицы. Таким образом потребное количество эталонов qf из множества Ejf будет равно

qf=ejf−1ejf−1=xmax2jf−1xmax2jf−1=2jf−jf−1−1=2jf−jf−1−1=Ejf'

Для данного f обозначим через mf  разность jf−jf−1. Эта разность оказывается равной числу двоичных разрядов кода, определяемых с помощью эталонов подмножества  Ejf. Поэтому

qf=2mf−1          qf≤Qf

Определим qf для нашего примера:

m1=j1−j0=2−0=2,q1=22−1=3m2=j2−j1=6−2=4,q2=24−1=15

При измерении произвольного xτ∈0,xmax в класс счета должны соблюдаться следующие правила:

1) измерение должно начинаться последовательным уравновешиванием суммой весов эталонов подмножества Ej1с точностью до ej1;

2) Измерение должно продолжаться дальнейшим последовательным доуравновешиванием xτ эталонами подмножества Ej2с точностью до ej2, и т.д. переходя всякий раз от уравновешивания эталонами из Ejf к доуравновешиванию эталонами из Ejf+1 до тех пор, пока не будут использованы для окончательного уравновешивания эталоны из Ej2=E6.

После такой подготовки (организации) алгоритм процесса измерения можно записать в виде последовательности итеративных элементарных предписаний (пунктов), которые примем за операторы. Это необходимо, чтобы записать алгоритм измерения на языке логических схем программ. Элементарные предписания, определяющие условный переход, называются логическими и обозначаются символами P, а нелогические ператоры - строчными буквами латинского и русского алфавитов. Из этих символов составляется логическая схема алгоритма (ЛСА). На первом месте записывается оператор начала А, а затем в порядке номеров - все операторы алгоритма измерения. Последним записывается оператор конца Я.

Обозначение оператора каждого из пунктов предписания дается в конце пункта в круглых скобках.

Алгоритм измерения.

- f = 1.				(O(f))

- i1 = 1.				(O(i))

- S1,1 = S0 + e2,1			(S)

- P1,1,1  x > S1,1  И		(P1)

- P2,1,1  1 < 3  И			(P2)

- i1 = i1 + 1 = 2			(F(i))

- S1,2 = S1,1 + e2,2			(S)

- P1,1,2  x > S1,2  Л		(P1)

- i1 = i1 - 1 = 1			(F(i))

- Производим отсчёт числа i(f) эталонов подмножества E21 в цикле f, уравновесивших x с точностью до e2.

i(1) = 1				(I)

9)   P3,1  1 < 2  И			(P3)

10) f = f + 1 = 2			(F(f))

- i2 = 1.				(O(i))

- S2,1 = S1,1 + e6,1			(S)

- P1,2,1  x > S1,2  И		(P1)

- P2,2,1  1 < 15  И			(P2)

- i2 = i2 + 1 = 2			(F(i))

- S2,2 = S2,1 + e6,2			(S)

- P1,2,2  x > S2,2  И		(P1)

- P2,2,2  2 < 15  И			(P2)

- i2 = i2 + 1 = 3			(F(i))

- S2,3 = S2,2 + e6,3			(S)

- P1,2,3  x > S2,3  Л		(P1)

- i2 = i2 – 1 = 2			(F(i))

- Производим отсчёт числа i(f) эталонов подмножества E62 в цикле f, уравновесивших x с точностью до e6.

i(2) = 2				(I)

9)   P3,2  2 < 2  Л			(P3)

11) Заканчиваем измерение.	(Я)

Логическая схема измерительного алгоритма счёта.

И1=AOf1Oι2SP13P24Fι23Fι4IP35Ff15Я

Результат измерения.

Результатом измерения цикла f является составной эталон Sf уравновесивший x с точностью до ejf.  Результат измерения Sℓ цикла ℓ будет одновременно конечным результатом измерения x. Исходя из алгоритма измерения напишем рекурсивное

выражение для Sf :  Sf=Sf−1+Sf0

i(1) = 1, m2 = 2, следовательно k1 = 01

i(2) = 2, m2 = 4, следовательно k1 = 0010

Kf = 010010